# Física y Mecánica de las Construcciones

## Universidad Politécnica  de Madrid		                                    Escuela Superior de Arquitectura

### SOLUCIONES del examen FINAL del 18 de enero de 2008

CUESTIONES:

CUESTIÓN 1 (0,5 puntos).  Si un sólido deformable es sometido a un cambio de temperatura, ¿aparecen tensiones de origen térmico? Justifica tu respuesta.

En general, un cuerpo al calentarlo se dilata y este fenómeno es reversible, es decir cuando se enfría y vuelve a la temperatura primitiva, recupera las dimensiones que tenía inicialmente. Esta variación de las dimensiones iniciales no producirá tensión alguna si no hay ninguna causa que impida la libre dilatación. Pero sí se pueden producir tensiones en la pieza si la deformación se ve impedida total  o parcialmente.

Supongamos una viga con dos apoyos fijos, en este caso la dilatación no es libre. El sistema queda en una situación equivalente a haber dejado libre la dilatación ΔLy haber aplicado a continuación una fuerza de tracción o compresión (de compresión, en nuestro caso) de valor tal que la deformación producida sea precisamente ΔL. Ahora sí existen tensiones en la viga, que llamaremos tensiones térmicas o tensiones de origen térmico. Por la ley de Hooke, en la barra se creará una tensión normal dada por la ecuación:

σ=−Eεtérmica=−EαΔT

CUESTIÓN 2 (1 punto). ¿Qué es la capa límite en un fluido real? ¿Y la pérdida de carga o pérdida de altura? Define régimen turbulento y régimen laminar de un flujo. ¿Cómo es posible conocer el régimen de un determinado flujo?

En fluidos con viscosidad pequeña el rozamiento interno entre láminas del fluido en un conducto puede considerarse despreciable, salvo en una pequeña región, la llamada capa límite, en la frontera del fluido. En la zona más cercana al contorno fijo el gradiente de velocidades es grande y aunque la viscosidad sea pequeña las fuerzas internas de rozamiento son apreciables.

La existencia de fricción en un fluido real se traduce en una disipación de energía que se le denomina pérdida de carga o pérdida de altura.  También representan disipaciones adicionales de energía los cambios de sección o de dirección de la tubería, es decir se producen como resultado de una variación significativa de la configuración del flujo. Usualmente se consideran por separado las diferentes contribuciones de pérdida de altura o de carga.

Régimen laminar o de Poiseuille:  el régimen del flujo es laminar cuando el flujo tiene un movimiento ordenado, en el que las partículas del fluido se mueven en líneas paralelas, sin que se produzca mezcla de materia entre las distintas capas. Este régimen es válido para velocidades pequeñas.

Régimen turbulento o de Venturi: el régimen de movimiento de un fluido es turbulento cuando el fluido presenta un movimiento desordenado con mezcla intensiva entre las distintas capas. Este régimen aparece para grandes velocidades.

La frontera entre ambos tipos de movimiento está condicionada por múltiples factores. Sin embargo, Osborne Reynolds en 1883, profesor de ingeniería británico demostró que el cambio de flujo laminar a flujo turbulento en una tubería dependía del parámetro ρvDμ, ahora denominado número de Reynolds en su honor. Hasta ahora todos los experimentos indican que en tubos y por debajo de 2300 solamente puede existir flujo laminar. Una vez que se ha alcanzado 2300 puede existir una transición al régimen turbulento según la magnitud de las perturbaciones locales. Este valor del número de Reynolds se conoce como número de Reynolds crítico. Por debajo del número de Reynolds crítico la cantidad de amortiguamiento existente es suficiente para eliminar los efectos de cualquier perturbación local, de manera que el flujo es siempre bien ordenado.

CUESTIÓN 3 (1 punto). Describe brevemente el fenómeno de la resonancia. Si el sistema está débilmente amortiguado, ¿la máxima amplitud de la oscilación forzada se alcanza cuando ω=ω0? Justifica tu respuesta.

La amplitud de una oscilación forzada tiene un máximo cuando la frecuencia de la fuerza externa se aproxima a la frecuencia natural de la oscilación ω≈ω0. Al incremento de la amplitud cerca de la frecuencia natural se le denomina resonancia.

El máximo no se alcanza exactamente para ω=ω0.  Para conseguir una amplitud elevada además de que las frecuencias sean similares la fase del movimiento forzado y de la fuerza externa deben coincidir. Cuando la frecuencia de la fuerza externa se hace igual a la frecuencia natural del sistema, el ángulo de desfase es de 90º.  Sin embargo si el amortiguamiento es muy débil, la fase cambia bruscamente de 90º a 0º lo que conseguimos con solo aumentar un poco la frecuencia de la fuerza excitadora con respecto a la frecuencia natural del sistema.

CUESTIÓN 4 (0,5 puntos). Describe desde tu punto de vista el efecto que puede tener la planificación urbanística en la acústica medioambiental.

CUESTIÓN 5 (0, 5 puntos). Explica las similitudes que existen entre la ley de Darcy y la ley de Fourier.

Q=−kSΦ2−Φ1Δl		Φ=−kSt2−t1Δx

En ambas ecuaciones aparece:

-una constante k que determina la facilidad del fluido o calor para moverse a través del medio

-la sección S que atraviesa el fluido o calor

-una magnitud ( Φò t) que fija el sentido del flujo:  el sentido es aquel en el que el potencial hidráulico o la temperatura disminuyen

-la distancia (Δlò Δx)que separa los puntos entre los que el flujo hidráulico o flujo térmico tiene lugar

CUESTIÓN 6 (0,5 puntos). ¿Por qué es habitual encontrar tablas donde se recogen los valores de la emisividad o factor de emisión para distintos materiales mientras que no se encuentra esto para la absortividad o factor de absorción? Para un material dado, ¿estos parámetros son constantes?

La emisividad o factor de emisión depende solo del material que se trate mientras que la absortividad o factor de absorción depende del material y de la fuente que emite, en este sentido habría que elaborar una tabla para cada fuente. Lo habitual es encontrar este parámetro tabulado para distintos materiales escogiendo el sol como fuente.

Ambos parámetros dependen de la temperatura y de la longitud de onda de la radiación.

PROBLEMAS:

PROBLEMA 1 (1,25 puntos). A un pequeño cubo de un sólido elástico deformable se le somete al siguiente sistema de tensiones:

σx=108Pa		σz=−2⋅108Pa		τxz=108Pa

y a un aumento de temperatura de 20ºC. Determinar el tensor de tensiones y el de deformaciones en los dos supuestos siguientes:

- El cubo está simplemente apoyado en un plano horizontal, despreciando el rozamiento entre cubo y plano.

- El cubo está limitado por dos planos en contacto con las caras del cubo perpendiculares al eje OY. Entre dichos planos y las caras del cubo no existe tensión cuando el cubo no está sometido a las tensiones indicadas. Se desprecia igualmente el rozamiento entre las caras del cubo y los planos.

Datos: E=2,5⋅1010Nm2,υ=0,25,G=E2(1+υ), α=10−5(ºC)−1.

(a) T=10100010−2108Pa     D=6.20501.2050−8.810−3

εx=1Eσx−υ(σy+σz)+αΔT=6.2×10−3	γxy=τxyG=0

εy=1Eσy−υ(σx+σz)+αΔT=1.2×10−3	γyz=τyzG=0

εz=1Eσz−υ(σx+σy)+αΔT=−8.8×10−3 	γzx=τzxG=10−2

(b) T=1010−0.3010−2108Pa     D=6.450500050−8.5510−3

εx=1Eσx−υ(σy+σz)+αΔT=6.45×10−3	γxy=τxyG=0

εy=1Eσy−υ(σx+σz)+αΔT=0⇒σy=−0.3×108	γyz=τyzG=0

εz=1Eσz−υ(σx+σy)+αΔT=−8.55×10−3 	γzx=τzxG=10−2

PROBLEMA 2 (1,25 puntos). Un circuito, por el que circula agua de refrigeración de una máquina es un anillo vertical construido con una tubería de 6cmde diámetro (ver figura). El agua se mueve por la acción de una bomba B de 1,5KWde potencia situada en el punto más bajo del anillo. Suponiendo que las únicas pérdidas de carga son las debidas al rozamiento en la tubería y su valor es 34v22g. Determinar el diámetro del anillo sabiendo que la presión a la entrada de la bomba es la misma que en el punto más alto del anillo.

De E a S: zE+PEρg+VE22g+ΔHB=zS+PSρg+VS22g⇒PEρg+ΔHB=PSρg⇒ΔHB=PSρg−PEρg

De S a E: zE+PEρg+VE22g+34VE22g=zS+PSρg+VS22g⇒PEρg+34VS22g=PSρg⇒34VS22g=PSρg−PEρg

ΔHB=34VS22g⇒PρgQ=34Q22gS2⇒Q=8.94×10−3m3s

zE+PEρg+VE22g+1234VS22g=zA+PAρg+VA22g⇒zE+1234VE22g=zA⇒D=zA−zE=1234VE22g=1234Q22gS2=8.6m

PROBLEMA 3 (1 punto).  Sobre una varilla de longitud L y peso despreciable se fija una masa puntual m. La varilla se encuentra suspendida de un punto fijo O alrededor del cual puede girar en un movimiento plano y vertical. Supuestas las oscilaciones libres y pequeñas calcular: la frecuencia natural ω0,el periodo T, la velocidad y aceleración máximas suponiendo que la amplitud del movimiento es A.

E=12Iω2−mgLcosθ=12mL2dθdt2−MgL2cosθ

dEdt=0=212mL2dθdtd2θdt2+mgLsenθdθdt⇒Ld2θdt2+gsenθ≈Ld2θdt2+gθ=0⇒d2θdt2+gLθ=0

ω0=gL    T=2πω0=2πLg f=ω02π=12πgL

vmax=Aω0   amax=Aω02

PROBLEMA 4 (1,5 puntos).  El cerramiento de un local consta de un muro compuesto de las siguientes capas:

1) 15mmde enlucido de yeso de conductividad térmica k1=0,83⋅10−3cal(cm⋅s⋅ºC)

2) 50mmde tabique de ladrillo hueco de k2=1,22⋅10−3cal(cm⋅s⋅ºC)

3) 20mmde enfoscado de cemento de k4=2,78⋅10−3cal(cm⋅s⋅ºC)

Las temperaturas exterior e interior son, respectivamente, 5ºC y 18ºC y los coeficientes de convección interior y exterior son hinterior=10−4cal(cm2⋅s⋅ºC)y hexterior=2hinterior. Teniendo en cuenta las temperaturas que sea posible calcular a partir de estos datos hacer un esquema con la distribución de temperaturas en el cerramiento

ΦS=hint(18−t1)=k1(t1−t2)Δx1=k2(t2−t3)Δx2=k3(t3−t4)Δx3=2hint(t4−5)⇒ΦS=6⋅10−4calcm2⋅s

Despejando la temperaturas  de estas ecuaciones se obtiene:

t1=18−ΦShint=12ºC

t2=t1−ΦSΔx1k1=11ºC

t3=t2−ΦSΔx2k2=8,5ºC

t4=5+ΦS2hint=8ºC

Conocidas las temperaturas en las interfases hacer el esquema es sencillo ya que la distribución de temperaturas en muros es lineal.

PROBLEMA  5 (1 punto).

- El nivel de intensidad acústica del ladrido de un perro es de 50 dB. La intensidad de un concierto de rock es 10000 veces superior a la del ladrido de un perro. ¿Cuál es el nivel de intensidad acústica del concierto de rock?

- Dos sonidos difieren en 30 dB. La intensidad del sonido más fuertes es IF  y la del más débil ID. Calcular el valor de la relación IFID.

Lladrido=10logIladridoI0⇒Iladrido=I0100,1LLadrido

Iconcierto=10000I0100,1LLadrido⇒Lconcierto=10logIconciertoI0=90dB

(b) LIF−LID=30dB=10logIFI0−10logIDI0⇒logIFID=3dB⇒IFID=103