J                                                                                                                                  


Humedad del suelo. Estimación de los valores de Capacidad de Campo y Punto de marchitez.  Estimación densidad aparente del suelo. Ecuación del balance de humedad. Riego. Nivel de Agotamiento Permisible. Necesidades netas. Necesidades brutas. 

Ejercicio HS 1. Se desea estimar el nivel de déficit permisible (dosis de riego a emplear) en un suelo en cuyo espesor de riego la capacidad de retención de agua disponible es de 50 mm. Se toma un nivel de agotamiento permisible del 60 %.

[image: image1.png]NAP 60 %

Déficit permisible

PMP

=3 £

@)

40 mm CRAD 30 mm

CRAD = CC - PMP
Déficit permisible = CRAD - NAP

DP =50+ 60/100 = 30 mm

<



Ejercicio HS 2. En un horizonte superficial con los datos que se indican a continuación, se pide calcular la capacidad de retención de agua disponible en cm/cm, y en m3/ha para todo el horizonte superficial.

	Prof. 

cm
	Arena 

(%)
	Limo (%)
	Arcilla (%)
	Elem. gruesos

 > 2mm (% Vol.)
	CO
	Densidad aparente (g/cc)

Seco estufa      1/3 bar   
	Humedad  % peso

CC            PMP

	0-15
	14,8
	34,5
	50,7
	7
	1,95
	1,48                  1,20
	30,9
	16,1


CRAD = [(w 1/3 - w 15)/100] · (b(1/3) · (1-f) · 1/(w   [cm3 agua/ cm3 suelo]

w 1/3 =       [g agua/100·g suelo] 

w 15 =        [g agua/100·g suelo]

(b(1/3) = Densidad aparente (capacidad de campo) =       [g de suelo/cm3 de suelo]
1-f = 1-(%EG/100) 

CRAD = 
 [cm3 agua/cm3 suelo] = 
 
cm/cm

CRAD (total) =  
mm 

CRAD (total) = 
L/m2  = 
m3/ha
Ejercicio HS 3 Se desea estimar los siguientes parámetros físicos en tres suelos en los que únicamente se conoce su clase textural:

	




	Densidad
g/cm3


	Agua retenida -33 kPa cm3/cm3 

	Agua retenida -1500 kPa cm3/cm3


	a)   Franco arcillosa


	
	
	

	b)  Franco arenosa

	
	
	

	c) Arcillo limosa
	
	
	


Ejercicio HS 4. Se  desea con los datos que se indican a continuación realizar una programación diaria (real) de riego del 22 de Junio al 4 de Julio. Datos:

 - El suelo es de textura Franco arenosa  (ver ejercicio anterior)

-  El 21 de Junio el contenido de humedad del suelo está a capacidad de campo

- Caen dos precipitaciones efectivas de 15 mm (24-VI) y de 10 mm (4-VII).

-  El  NAP es del 70 %

Solución:

Dosis riego 
Habrá que regar a partir de        mm

	
	21 VI
	22 VI 
	23 VI 
	24 VI 
	25 VI 
	26 VI 
	27 VI 
	28 VI 
	29 VI 
	30 VI 
	1 VII
	2 VII
	3 VII
	4 VII

	Pe 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etc  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hsuelo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ejercicio HS 5. El  balance de agua aplicado en una finca cultivada de maíz se expone a continuación. Se desea calcular los parámetros (dotación y frecuencia de riegos y el calendario de riegos) que caracterizará un riego por aspersión (eficiencia del 75 %), sabiendo que los parámetros edáficos son: 

Capacidad de campo
27 % (% en peso) (el suelo a finales de Abril está a capacidad de campo)
Punto de marchitez
12% (porcentaje en peso)

Elementos gruesos
Inapreciables (consideramos el 0%)

Densidad aparente
1,25 Mg/m3
Profundidad considerada
0,30 m

NAP = 65 %

O
N
D
E
F
M
A
My
Jn
Jl
A
S

P
75
65
64
50
60
56
39
29
29
0
1
24

ETc
-
-
-
-
-
-
-
37
112
256
220
72

Agua en el suelo





CC

ETc-P








P: 
precipitación (mm)

ETc: 
evapotranspiración del maíz

Solución:

Humedad a capacidad de campo: CC = 
 mm

Humedad a punto de marchitez: PMP = 
 mm

Capacidad de retención de Agua disponible = CRAD =  CC – PMP =

mm

NAP = 65 %

Eficiencia del riego: 0,75

Dotación de riegos neta: Dneta = 

mm

Dotación de riegos bruta: Dbruta = 

54 mm


Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep


P-ETc









Agua en el suelo







Riego neto








Nº









� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  

[image: image2.png]NAP 60 %

Déficit permisible

PMP

=3 £

@)

40 mm CRAD 30 mm

CRAD = CC - PMP
Déficit permisible = CRAD - NAP

DP =50+ 60/100 = 30 mm

<



_1106063295.doc
[image: image1.png]NAP 60 %

Deficit permisible

PMP

=3 £

@)

40 mm CRAD 30 mm

CRAD = CC - PMP
Déficit permisible = CRAD - NAP

DP =50+ 60/100 = 30 mm

<







