CASO DE ESTUDIO

Realizar una evaluación ambiental de las emisiones volátiles en un servicio integrado de producto que fabrica y aplica una formulación de pintura, y utiliza disolventes para la limpieza de las piezas y equipos:

Con los datos disponibles, lo primero es determinar los flujos de contaminantes que son función del nivel de actividad (i.e. volumen de pintura y agentes de limpieza) y emisiones unitarias (que pueden estimarse mediante factores de emisión, modelos, balances o muestreos); en el primer caso, se utiliza la WebFIRE, introduciendo en la búsqueda los niveles de código de clasificación standard o la sección AP-42 aplicable; para el proceso de fabricación de la pintura el método más adecuado es el inventario de entradas y salidas, y para las pérdidas en el almacenamiento de disolvente se emplea el modelo TANKS (función del tipo de depósito, modo de operación, propiedades del líquido y ubicación geográfica); para el recubrimiento se dispone de una campana e incineradora del aire de las cabinas de pintado (test de venteos a chimenea), así como datos de balances de los disolventes utilizados en el lavado de piezas y equipos. Se considera que no existen apenas emisiones de sólidos, debido a los filtros instalados en el proceso de mezcla y cabinas.

Una vez obtenida una estimación global de las emisiones (i.e. xileno, tolueno e isopropanol de pinturas y agentes de limpieza), deben buscarse las propiedades de estas sustancias relacionadas con su distribución y persistencia el medio ambiente (programa EPIWIN), las cuales permiten calcular su concentración en los distintos medios (programa multimedia de fugacidades Mackay LIII). A continuación se utilizan los datos de riesgo de las sustancias (programa ECOSAR, WebIRIS) para evaluar los equivalentes tóxicos de cada sustancia respecto a un compuesto de referencia para efectos no cancerígenos; el índice de impacto global del sistema se obtiene finalmente agregando todas la emisiones en kg de tolueno equivalentes para las distintas vías de asimilación (i.e. inhalación aérea e ingestión oral).

Se utilizan la RFC y la LC50 como parámetros subrogados para evaluar los efectos tóxicos por respiración (e.g. en el ambiente de trabajo) y en el medio acuático por ingestión (e.g. impactos en una piscifactoría). A continuación se detallan todas las estimaciones, razonamientos y cálculos necesarios para la evaluación del impacto ambiental y valoración de posibles mejoras, utilizando las web y los programas asociados que se incluyen como recursos en el curso.

# Fuentes contaminantes y estimación de emisiones

Nivel de la actividad.- Teniendo en cuenta en primer lugar el total de piezas a pintar, sus áreas unitarias, el recubrimiento específico seco, el contenido en sólidos de la pintura y su eficiencia de aplicación, para calcular la cantidad anual de pintura que es necesario producir y usar:

A (t/año) =  (piezas/año)(cm2/pieza)(gsólido/cm2)/(gsólido/gpintura)(ef.aplicación) =  890 Mg/año

Factores de emisión.- En ausencia de medidas directas en la propia planta, puede consultarse la base de datos FIRE para los sectores de actividad de fabricación y aplicación de pinturas, incluyendo los dos tipos de contaminantes y en ausencia de sistemas de control:

| Fuente | Contaminante | Factor de emisión (Ef) |
| --- | --- | --- |
| Fabricación de pinturas (SCC-301014) | PM VOC | 20 lb /ton paint produced 30 lb /ton “ |
| Aplicación del recubrimiento (40200) | VOC | 1120 lb /ton coating mix applied |

Con estos valores y la eficiencia de los sistemas de control, en su caso, pueden estimarse las emisiones con: E= A·Ef·(1-C·Re); no obstante, es más conveniente acudir a datos de balances de masa, tests de muestreos o modelos de emisión (según el caso).

Fabricación de pintura (balances másicos, t/año)

| Componente (x) | QinCxin | QoutCxout | Emisión (Ex) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sólidos | 400,9 | 392 | 8,9 |
| VOC (Xilol) | 511,3 | 498 | 13,3 |
| Total (pintura) |  | A= 890 t/año |  |

Tanque de almacenamiento (horizontal 20ft, 150000 gal/y, 3 turnover): 140 kg xileno /año

Proceso de recubrimiento

- Cabinas de pintado con campana (test de venteo a chimenea).-

Caudal total de aire:    Qs= 10000 m3/h	Concentración de VOC: Ce= 0,4 g/m3

Operación de la planta:   t= 5000 h/año

Emisión: EVOC (t/año)= Qs·Ce·t/106 = 20

Eficiencia de captura y control:  C·Re = 100·(QoutCVOC -EVOC)/QoutCVOC = 96%

- Operaciones de limpieza (control de inventarios).-

| Agente | QinCxin | QoutCxout | Emisión (Ex) |
| --- | --- | --- | --- |
| Isopropanol (lavado de piezas) | 500 kg | 0 | 500 kg |
| Tolueno (limpieza de equipos) | 23000 l | 4000 l | 16500 kg |

## Resumen.-

| Contaminantes | Mecanismos de emisión | Emisiones totales (t/año) |
| --- | --- | --- |
| Xileno | Tanques, procesado, aplicación | 33,4 (66,3%) |
| Tolueno | Evaporación | 16,5 (32,7%) |
| Isopropanol | Evaporación | 0,5 (1,0%) |

# Propiedades de los contaminantes e impactos ambientales

Considerando los contaminantes orgánicos volátiles emitidos por todos los procesos, el paso siguiente es buscar sus propiedades, e.g. con el programa “EPI Suite” y la web “IRIS” :

| Sustancia (i) | Tolueno ® | Xileno (-p) | Isopropanol |
| --- | --- | --- | --- |
| Propiedades (EpiSuite,EPIWIN) Masa molecular (g/mol) Solubilidad en agua (mg/l, 25ºC) HL k Presión de vapòr (mm Hg, 25ºC) Lg Kow Punto de fusión (ºC) Tiempos de vida media (h) (id. aerosol) aire (id. suspendidas, peces) agua tomadas despreciables suelo sedimento (tb: HL k, volatilización, OH., Biowin, R.t.) | c1ccccc1C 92 526 28,4 (3800 Pa) 2,73 -94,9 43 360 720 3240 | Cs1ccc(C)cc1 106 162 8,84 (1200 Pa) 3,15 13,2 18 360 720 3240 | CC(O)C 60 1000000 45,4 (6000 Pa) 0,05 -89,5 50,6 360 720 3240 |

Utilizando el modelo de fugacidades de “Mackay LIII” puede estimarse la distribución multimedia en el ambiente standard EQC debida a una emisión aérea continua de 1000 kg/h de cada contaminante:

| Sustancia (i) | Tolueno ® | Xileno (-p) | Isopropanol |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisión aérea (mod.LIII, std.env.) | 1000 kg/h | 1000 kg/h | 1000 kg/h |
| Concentración estacionaria Ci,A | 197 ng/m3 (99,2%) | 206 ng/m3 (99,1%) | 797 ng/m3 (60,9%) |
| Ci,W | 0,400 ng/l (0,4%) | 0,297 ng/l (0,3%) | 114 ng/l (17,4%) |

Por último, tomando como referencia los riesgos standard de estas sustancias (RfC, LC50) y sus emisiones anuales totales, se evalúa el potencial tóxico de cada contaminante con relación al tolueno y el índice de impacto global del sistema para las dos rutas de asimilación:

| Sustancia (i) | Tolueno ® | Xileno (-p) | Isopropanol |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos standard Si,A (RfC) | 0,4 mg/m3 | 0,1 mg/m3 | n.d. |
| (IRIS, Ecosar v 0.99h, 96h) Si,W (LC50) | 21,2 ppm | 7,4 ppm | 1844 ppm |
| INHTPi = (Ci,A/Si,A) /(Cr,A/Sr,A) | 1,00 | 4,2 | - |
| INGTPi = (Ci,W/Si,W)/(Cr,W/Sr,W) | 1,00 | 2,1 | 3,3 |
| Emisiones del proceso (mi) | 16500 kg/año | 33400 kg/año | 500 kg/año |
| IINH =  mi·INHTPi | 156780 kg eq |  |  |
| IING =  mi·INGTPi | 88290 kg eq |  |  |

Re-evalúese el mayor de los índices de impacto después de introducir las siguientes mejoras operativas en el sistema:

| Tipo | Resultado | Reducción |
| --- | --- | --- |
| Correctiva | Filtrado y recuperación de polvos | total PM: 100% |
| Preventiva | Eficiencia de aplicación (75%) Espesor de capa seca (0,6 mm) | 33% VOC 40% VOC |
| Productos | Formulación semiacuosa- 12% VOC Extensión de la vida útil +65% | 78% VOC 39% VOC |
|  |  | total Xileno: r= 95% |
|  | IINX = 16500+511440·(1-r)·4,2 = 123900 kgT/año |  |

Se deduce que puede conseguirse una reducción equivalente de las emisiones de xileno, únicamente con medidas preventivas y de eficiencia del producto: QinCxin.(1-r)= 26 t/año (con un ahorro de materias primas por la optimización del nivel de actividad), en ausencia de sistema de control de VOCs (i.e. 13,44+498·(1-C·Re)= 33,4). Pueden lograrse aún mayores reducciones con una mejor gestión de los procesos y disolventes de limpieza (e.g. secuencias, recogida, tratamiento y reciclado).