En la tabla se indica el origen de la energía suministrada por una determinada compañía distribuidora de electricidad, así como las eficiencias típicas de producción de los combustible desde el yacimiento de gas, petróleo o carbón, hasta la unidad de combustión, y del ciclo termodinámico de electrogeneración en las centrales térmicas, a lo que hay que añadir unas pérdidas en la transformación, transporte y distribución de la energía eléctrica desde la planta hasta el consumidor del orden de 1-Di = 30%.

También se indican las emisiones relativas de dióxido de carbono de cada clase de combustible, basadas en la potencia calorífica de los mismos.

Con esta información debe estimarse la emisión representativa de dicha mezcla (en kgCO2/kWh), a efectos del “etiquetado eléctrico”, clasificando su impacto ambiental en la escala A-G propuesta; indicar también que modificación en la estrategia de diversificación de la compañía sería precisa para disminuir en uno o dos grados la escala de impacto, sin aumentar la dependencia del petróleo o gas natural, y con un aumento posible de la cogeneración hasta el 5%.

| ORIGEN | Energía final Xi | Ef.producción Pi | Ef.generación Gi | Emisiones Ei (gCO2/MJPCI) | kgCO2/kWhE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbón y residuos Gas y petróleo Cogeneración Alternativas1 | 40% 15% 4% 41% | 95% 90% 90% - | 33% 42% 80% - | 95 66 66 0 | 1,10 0,63 0,33 0,05 |
| 1 Nuclear, hidráulica y nuevas renovables |  |  Xi·[Ei /(Pi·Gi)]/ Di = |  |  | 0,81 |

factores de conversión: 3,6 MJ/kWh / 103 g/kg

| Emisiones de CO2 (kg/kWh) | Escala |
| --- | --- |
|  0,3 A  0,4 B  0,5 C  0,6 D  0,7 E  0,8 F  1,0 G |  |

Manteniendo la aportación de los combustibles ligeros (Xl=0,15) y el máximo de cogeneración (Xc=0,05), las opciones que quedan son aumentar el peso de las fuentes alternativas (Xa) a costa de los combustibles pesados (Xp=0,80-XA); de este modo, la contribución de las energías alternativas debería ser al menos:

Escala E:	0,8  [ 0,15·0,63 + 0,05·0,33 + Xa·0,05 + (0,80-Xa)·1,10 ] / 0,70	Xa  0,41

Escala D:	0,7  [ 0,15·0,63 + 0,05·0,33 + Xa·0,05 + (0,80-Xa)·1,10 ] / 0,70	Xa  0,48

En el primer caso, sería suficiente con la cogeneración, mientras que el segundo exigiría un aumento de la contribución de la nuclear o renovables de hasta 7 puntos porcentuales.

EXAMEN PRACTICO

Debe realizarse un análisis de los impactos ambientales de dos disolventes alternativos (etanol y hexano), para tomar una decisión ingenieril (multicriterio). Para ello es importante la siguiente información relativa a las propiedades fisicoquímicas de distribución, persistencia y riesgos de las sustancias, con los datos de base experimental y calculados (programas EPI-Win y ECO-Sar); se trata entonces de comparar ambas alternativas, desde un punto de vista ambiental y de seguridad (GCES solvent database), así como estimar las concentraciones de inmisión en el medio standard EQC, utilizando el modelo LIII de Mackay, para un vertido al suelo equivalente de 1000 kg/h.

| PROPIEDADES | a) Etanol | Distribución multimedia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg Kow |  | Suelo Aire Agua | % | Conc. Inmisión |
| Punto de fusión (ºC) |  |  |  | ng/g ng/m3 ng/l |
| Presión de vapor (Pa, 25ºC) |  |  |  |  |
| Solubilidad en agua (mg/l) |  |  |  |  |
| Vidas medias, aire (h) agua suelo sedimento |  |  |  |  |
| LC50 peces 96h (ppm) Gusano de tierra (ppm) |  | Cocientes de riesgo: |  |  |
| Punto de inflamación (ºC) Límite de explosividad (LEL) |  |  |  |  |

| PROPIEDADES | a) Hexano | Distribución multimedia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg Kow |  | Suelo Aire Agua | % | Conc. Inmisión |
| Punto de fusión (ºC) |  |  |  | ng/g ng/m3 ng/l |
| Presión de vapor (Pa, 25ºC) |  |  |  |  |
| Solubilidad en agua (mg/l) |  |  |  |  |
| Vidas medias, aire (h) agua suelo sedimento |  |  |  |  |
| LC50 peces 96h (ppm) Gusano de tierra (ppm) |  | Cocientes de riesgo: |  |  |
| Punto de inflamación (ºC) Límite de explosividad (LEL) |  |  |  |  |

Nota: 1 torr = 133,3 Pa

Comentarios

Un proceso que extrae productos naturales a partir de una mezcla vegetal (F= 500 kg/h, XF = 12% soluto), dispone de dos disolventes alternativos cuyos costes y propiedades operativas se indican en la tabla:

| Disolvente (Di) | a) Etanol | b) Hexano |
| --- | --- | --- |
| Coste, pi (€/litro) | 0.4 | 0.5 |
| Solubilidad, yi (gsoluto/ldisolvente) Retención, wi (ldisolución/kgbiomasa inerte) | 20 2 | 30 1 |
| densidad, di (kg/l) | 0.79 | 0.65 |

La operación se realiza a contracorriente en N=2 etapas, con la mínima cantidad para disolver totalmente el soluto, la cual puede estimarse con:    F·XF = Di·yi + 0

Da (m3/h)= 3	Db (m3/h)= 2

El rendimiento de extracción y lavado puede obtenerse con la expresión:  Ri = 1 - CN /(1+C+C2 ··· +CN), donde C= F(1-XF)·wi/103Di (líquido retenido en la biomasa / disolvente fresco):

Ra = 93,8 %	Rb = 96,2 %

Por último, el soluto se separa del extracto -recirculando el disolvente-, y el residuo se elimina por vertido en el suelo.

Pueden compararse ambos disolventes, desde el punto de vista de la economía del proceso, considerando un valor del soluto extraído (ps =10 €/kg), los gastos de reposición de disolvente retenido en el residuo (pi) y costes operativos de trasiego y amortización de los equipos:

Bi = F·XF·Ri·ps - [F(1-XF)·wi·pi + 15·Di0.8]		Ba = 175 E/h	Bb = 331 E/h

Sin embargo, debe realizarse un análisis de los impactos de cada una de las alternativas, para tomar una decisión ingenieril que tenga en cuenta los intereses de la empresa, operarios y población (multicriterio). Para ello es importante la información relativa a las propiedades de distribución, persistencia y riesgos de las sustancias; se trata entonces de comparar ambas alternativas, desde un punto de la seguridad y medio ambiente, para un vertido al suelo equivalente al disolvente contenido en el residuo (Wi = F(1-XF)·wi·di):

Wa = 695 kg/h	(Ia =            )		Wb = 286 kg/h	(Ib =            )

(                 )				(                 )

Con toda la información disponible, debe justificarse la elección del disolvente y proponiendo las posibles mejoras para optimizar su desempeño técnico-económico y ambiental:

Como se observa, los beneficios brutos del proceso con hexano son casi el doble que con el alcohol, debido al mayor rendimiento de extracción, menos pérdidas de disolvente en el residuo, y menor tamaño del sistema operativo (tanques de lixiviación, bombeo del fluido, depósitos, etc).

Sin embargo, el hexano resulta más tóxico y peligroso, con una mayor volatilidad y acumulación (Kow), aunque es poco soluble y menos persistente que el etanol.

El hexano tiene un rendimiento técnico y económico mucho mejor, aunque presenta mayores impactos de todo tipo; por tanto, debería utilizarse siempre que puedan controlarse estos riesgos, tanto en lo relativo al ambiente laboral (manipulación, equipos cerrados, ventilación, normas de seguridad, etc), como al medio externo (e.g. secado-recuperación del residuo o incineración controlada vs el simple vertido en el terreno).

Realizar una evaluación ambiental de las emisiones volátiles en un servicio integrado de producto que fabrica y aplica una pintura de formulación semi-acuosa (datos adjuntos).

# Fuentes contaminantes y estimación de emisiones

Considerar en primer lugar el nivel de la actividad, teniendo en cuenta el total de piezas a pintar, su área unitaria, el recubrimiento específico seco, contenido en sólidos de la pintura y su eficiencia de aplicación, para calcular la cantidad anual de pintura que es necesario producir y usar:

A(t/año) = (piezas/año)(cm2/pieza)(gsólido/cm2)/(gsólido/gpintura)(ef.aplicación)= 594·106 g

Fabricación de pintura (balances de masa, t/año)

| Componente (x) | QinCxin | QoutCxout | Emisión (Ex) |
| --- | --- | --- | --- |
| sólidos | 267,3 | 261,4 | 5,9 |
| VOC | 80,2 | 71,3 | 8,9 |
| Agua |  | 261,4 |  |
| Total (pintura) |  | A= 594 t/año |  |

Proceso de recubrimiento (test de venteos a chimenea)

Caudal total de aire:    Qs= 1400 m3/h	Concentración de VOC: Ce= 0,4 g/m3

Operación de la planta: t= 5000 h/año

Emisión: EVOC (t/año)= Qs·Ce·t/106 = 2,8

Eficiencia de captura y control:  C·Re = 100·(QoutCVOC -EVOC)/QoutCVOC = 96%

Comparar los resultados con factores de emisión de la base de datos FIRE para fabricación y aplicación de pinturas, incluyendo los dos tipos de contaminantes, en ausencia de sistemas de control así como con la eficiencia C·Re del sistema existente en las cabinas de pintado:

| Fuente | Contaminante | Factor de emisión (Ef) | E(t/año)=A·Ef·(1-C·Re) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricación de pinturas (SCC-301014) | PM VOC | 20 lb /ton paint produced 30 lb /ton “ | 5,9 8,9 |
| Aplicación semi-acuosa (40200) | VOC | 246 lb /ton coating mix | 2,9 |

Total

| Contaminantes | Mecanismos de emisión | Emisiones (kg/h) |
| --- | --- | --- |
| PM (cromo) | Materias primas, manipulación | 1,18 |
| VOC (tolueno) | Tanques, procesado, evaporación | 2,34 |

# Propiedades de los contaminantes e impactos ambientales

Considerando que los contaminantes emitidos por ambos procesos son el cromo y tolueno (pigmentos y disolvente), estimar las siguientes propiedades empleando los programas “Episuite” y “Ecosar”:

|  | Cromo [Cr] | Tolueno c1ccccc1C |
| --- | --- | --- |
| Peso molecular, g/mol | 52,00 | 92,14 |
| Solubilidad en agua, g/m3 | 86670 | 550 |
| Presión de vapor, Pa (25ºC) | 1E-08 | 3800 |
| Lg Kow | 0,23 | 2,7 |
| Punto de fusión, ºC | 188,6 | -95 |
| Vidas medias (h) Aire Agua Suelo Sedimentos otros | 1E+11 1E+11 1E+11 1E+11 1E+11 | 17 550 1700 5500 1E+11 |
| Inhalación: RfC, mg/m3 Ingestión: LC50 peces-96h, mg/l | 0,0001 1777,3 | 0,4 21,2 |

Utilizando ahora el modelo de fugacidades “Mackay LIII” estimar la distribución multimedia en el ambiente standard EQC debida a una emisión aérea continua de 1000 kg/h de cada contaminante:

| Concentraciones estacionarias | Cromo | Tolueno |
| --- | --- | --- |
| Aire, Ci,a (ng/m3) | 6,7·10-5 | 197 |
| Agua, Ci,w (ng/l) | 5000 | 0,40 |

Por último, tomando como referencia las emisiones anuales de cromo y tolueno (totales), así como los riesgos standard de estas sustancias (RfC, LC50), evalúese el potencial tóxico del cromo con relación al tolueno y el índice de impacto global del sistema para las dos rutas de asimilación:

|  | Cromo | Tolueno | IINX =  mi·INXTPi |
| --- | --- | --- | --- |
| mi (kg/año) | 5900 | 11700 |  |
| INHTPi = (Ci,a/RfCi)/(Cr,a/RfCr) | 0,0014 | 1,00 | 11708 kgT/año |
| INGTPi = (Ci,w/LCi)/(Cr,w/LCr) | 149,1 | 1,00 | 891390 kgT/año |

Re-evalúese el índice de impacto global después de introducir las siguientes mejoras operativas en los sistemas:

| Tipo | Resultado | Reducción |
| --- | --- | --- |
| Correctiva | Filtrado y recuperación de cromo | total cromo: 100% PM |
| Preventiva | Eficiencia de aplicación (90%) Espesor de capa seca (0,6 mm) | 20% VOC 40% VOC |
| Productos | Formulación acuosa- 6% VOC Extensión de la vida útil +65% | 50% VOC 39% VOC |
|  |  | total VOC: r= 85% |
|  | IINX = 80200·(1-r) = 12000 kgT/año |  |

Realícese la estimación de este resultado en ausencia de sistema de control de VOCs, para deducir si puede conseguirse una reducción similar únicamente con medidas preventivas y de eficiencia del producto.

Diseñar una molécula de alcanodiol con una presión de vapor inferior a 1 torr (a 300K), peso molecular entre 75 - 150, y que sea biodegradable en menos de un mes.

Para ello, puede hacerse uso de los conocimientos disponibles sobre correlaciones empíricas y efecto de los grupos funcionales en las propiedades de las sustancias químicas:

Ln Pv (atm) = KF(8,75+R·lnTb)·(Tb-C)2/(0,97·R·Tb)·{1/(Tb-C)-1/(T-C)}	(KF = 1,33 dioles; C= -18 +0,19·Tb)

Tb >  465 K

| Grupo funcional | gi | ai | fi cj | hi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -CH3 >CH2 -OH | 22,0 24,2 88,5 | am= 0,00221 +0,16 | 0,547 0,491 -1,41 0,406 | +0,51 |

Punto de ebullición:  Tb (K) = 198,2 + S ni gi

Biodegradabilidad:   I = 3,2 + S ai fi - amMw         horas (5), días (4), semanas (3), meses (2), años (1)

HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

Mw = 90,12	Tb = 472 K	I = 3,32 (días-semanas)

Lg Kow = 0,229 + ni fi + njcj = -0,221				Kow = 0,60

Lg S (mol/l) = 0,796 - 0,854·lg Kow - 0,00728·Mw + Shi = 0,84	S = 6,2·105 mg/l

Lg (1/LC50) = 0,871·lg Kow -4,87 = -5,06		LC50 = 0.115·106 mmol/l

Un producto (P) se obtiene a partir de las materias primas (M1,M2) y el intermedio (I), según el diagrama inferior, cuyos valores representan el consumo de cada componente (normalizados para la unidad funcional: 1 ton producto). En la tabla se indican los datos correspondientes a emisiones gaseosas (por tonelada producida en cada subsistema). A continuación se detallan los factores para la caracterización de tres problemas ambientales relevantes, y finalmente se aportan los objetivos de emisión de cada uno de los indicadores (en equivalentes del compuesto de referencia), para sopesar los efectos ambientales y obtener un índice global de valoración de impacto del sistema (pers·año eq.).

 Inventario del ciclo de vida.-

M1   1,21 t

I    1,41 t

M2  0,5 t

P   1 t

Procesos:	 	M1	  M2	    I	    P	TOTAL

## Intercambios (g/t)

CO2		            1,46·105      5,3·105   7,4·105     5,0·105  	2,0·106

Orgánicos (VOC)		1500	 7000	      0	 5100	10400

Ox.azufre (SOx)	 	  910	 4000	  150	   800	  4100

Ox.nitrógeno (NOx)	1200	 6000	    20	   200	  4700

 Clasificación y factores de equivalencia.-

Impactos		  Calentamiento	Oxidantes		Niebla

ambientales:   	  global	(GWP)	fotoquímicos (POCP)	ácida (AP)

Emisiones (kg)	  kg CO2(eq)	kg C2H4(eq)		kg SO2(eq)

------------------	  ------------------	--------------------------	----------------

CO2		   	   1

VOCs		    	   3	  	0,73

SOx		  					        1

NOx		  	 180			  	        0,7

Indicador de efecto:	2900		7,6		        7,4

 Valoración y factores de contrapeso.-

Indicador de efecto (impacto) 1t P      		Objetivo pers·año		Indice ambiental (pers·año eq.)

Calent.global	2900 kg CO2 eq.		7000 kg CO2 eq.			0,41

Ox.fotoquim.	 7,6 kg C2H4 eq.	 	   16 kg C2H4 eq.			0,47

Acidificación	 7,4 kg SO2 eq.	 	   64 kg SO2 eq.			0,12

Total:	1,0