MANUAL BÁSICO DEL PROGRAMA CAUDAL3

### INTRODUCCIÓN

El programa ha sido realizado en GWBASIC y consta de cinco archivos fuente, CD3-PRIN.BAS, CD3-DATO.BAS, CD3-RACI.BAS, CD3-ACAR.BAS y CD3-PCOM.BAS, además de un archivo de ayuda,  CD3-AYUD.TXT,  en el que se detalla el significado de cada una de las partes del archivo de datos.

Además de los archivos fuente, es necesario que esté presente en el directorio el archivo GWBASIC.EXE

El arranque del programa se realiza mediante el archivo de secuencia de comandos (archivos .BAT) denominado CAUDAL3.BAT, que contiene el comando

## GWBASIC CD3-PRIN.BAS

El programa toma los datos necesarios de un archivo ASCII y manda los resultados a otros archivos ASCII, por lo que es necesario disponer de un editor para manejar estos archivos (verlos,  modificarlos o imprimirlos).

USO GENERAL DEL PROGRAMA

Para utilizar el programa hay que tener en el directorio de trabajo los archivos mencionados en el apartado anterior.

Al entrar en el programa, aparece el siguiente presentación:

[CAUDAL 3]

######################################################################

##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##

##++                                                              ++##

##++        UNIDAD DOCENTE DE HIDRAULICA E HIDROLOGIA             ++##

##++                                                              ++##

##++                   E.T.S.I. DE MONTES                         ++##

##++                                                              ++##

##++            UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID                 ++##

##++                                                              ++##

##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##

######################################################################

VERSION 2.2 (MAYO-1998)

<PULSE ESPACIO>

En ella aparece indicada la versión que se va a utilizar. Para pasar a la siguiente pantalla hay que pulsar la barra espaciadora del teclado.

Seguidamente pasamos al menú principal del programa:

[CAUDAL 3]

1.- CREAR ARCHIVO DE DATOS

2.- OPERAR

3.- GRAFICOS

4.- PENDIENTE DE COMPENSACION

5.- FORMULA RACIONAL

6.- LISTADO DE ARCHIVOS

7.- EDITAR ARCHIVOS

8.- FIN

Los tres primeros apartados hacen referencia al método del Hidrograma Unitario para la estimación de los hidrogramas de avenida y a su posterior laminación. También se aplica la ecuación M.U.S.L.E. para estimar los sedimentos en suspensión y se pueden realizar algunos cálculos hidráulicos, en una sección del cauce previamente definida, suponiendo movimiento permanente y uniforme en el momento en que está pasando el caudal punta del hidrograma.

Los demás apartados hacen referencia a su nombre y son independientes unos de otros.

La elección de cualquiera de las opciones se realiza pulsando el número correspondiente.

ARCHIVO DE DATOS

Lo primero que se pide cuando se entra en esta opción es el nombre que se quiere dar al archivo de datos. Este nombre puede ser cualquiera pero se aconseja que tenga el formato de los nombres de los archivos del sistema operativo MS-DOS clásico, es decir, un máximo de 8 dígitos y una extensión opcional de tres dígitos.

Como norma a seguir, se puede utilizar el sistema de poner la extensión .DAT a los archivos de datos para un rápido reconocimiento de los mismos.

[CAUDAL 3]

CLAVE DE LOS NUEVOS DATOS? prueba1.dat

Si en el directorio de trabajo ya existe un archivo con ese nombre, el programa pide una confirmación de dicho nombre, ya que la apertura del un nuevo archivo elimina la información almacenada anteriormente con esa clave.

A continuación se piden cuatro datos generales para toda la ejecución posterior:

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

TITULO? Rambla de Lubrín

DURACION DE CADA INTERVALO (en minutos)( < Tc/5)? 5

NUMERO DE INTERVALOS A CONSIDERAR? 100

RELACION tlag/tc <0.6>?

DATOS CORRECTOS (S/N)?

1.-	Título. El texto que se escriba aparecerá encabezando el archivo de resultados generado.

2.-	Duración del intervalo considerado. Es el tiempo, expresado en minutos, que va a separar cada una de las ordenadas, o valores de caudal, que secuencialmente constituyen el hidrograma. Para que el Hidrograma Unitario Triangular pueda ser representado de una forma mínimamente fiable, esta duración tiene que ser inferior a 1/5 del tiempo de concentración. Cuanto más pequeño se haga se obtendrá más detalle, pero la extensión que se podrá dar al hidrograma  disminuirá (por limitaciones de memoria del GWBASIC). Un valor de 5 minutos  puede ser un valor inicial a probar, para cuencas del orden de 1 hora de tiempo de concentración.

3.-	Número de intervalos a considerar. Multiplicando este  valor por la duración del intervalo elegido, se tiene el tiempo total sobre el cual se representa el hidrograma. Como valor inicial se puede poner 100, aunque depende de la duración de la  precipitación que se vaya a utilizar, ya que ésta tiene que estar en su totalidad dentro de este tiempo. Si en los resultados se observa que cuando se acaban los intervalos todavía el caudal tiene un valor importante, basta con aumentar este parámetro en el archivo de datos. No conviene  utilizar gran número de intervalos, porque podría darse el caso de que se acabara la memoria disponible por el programa. En el caso de que ocurriera esto (mensaje Out of memory) se puede intentar volver operar reduciendo previamente el número de intervalos y/o aumentando la duración de cada uno de los mencionados intervalos.

4.-	Relación tgp/tc

tc,	tiempo de concentración; tiempo estimado que tarda en llegar, a la sección de salida de la cuenca, el agua que cae en el punto hidrológicamente mas alejado (muy variable dependiendo de la expresión utilizada para su cálculo).

tp,	tiempo que tarda en alcanzarse el caudal punta.

tgp,	tiempo entre el centro de gravedad de la precipitación y el momento del máximo caudal (caudal punta).

Se ha comprobado que, en cuencas naturales, la relación entre tgp/tc oscila entorno a 0.35 aunque con una cierta variación de unas cuencas a otras.

tgp/tc = 0.35

Esta relación depende de la expresión utilizada para el cálculo del Tiempo de Concentración. Para su cálculo podemos utilizar la expresión de Kirpich o también llamada fórmula de California.

tc = (0.87L3/H)0.385

ó

tc = 0.066(L/J1/2)0.77

L,	longitud del cauce principal en Km.

J,		pendiente media del cauce principal

H,	desnivel correpondiente a L en m.

tgp/tc = 0.60

Como es habitual utilizar esta expresión, el programa ofrece por defecto este valor (si no se responde nada a esta pregunta se utiliza 0.60)

La modificación posterior de estos datos, directamente sobre el archivo de datos, requiere una revisión al mismo tiempo de los datos de precipitación, por si hubiera que realizar algún cambio en ellos para ajustarlos a la nueva situación.

El archivo de datos queda encabezado de la siguiente forma:

"Rambla de Lubrin"		Título (entre comillas)

5 , 100 				Duración del intervalo, número de int.

.6					Relación tgp/tc

Tras confirmar los datos, se pasa al menú de operaciones, en el cual aparecen las distintas opciones que puede calcular el programa.

Es necesario realizar previamente un esquema de la red de cuencas, tramos, embalses, etc. para ir introduciendo las operaciones en el orden adecuado.

Las operaciones disponibles son las siguientes:

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

OPERACION:

1.- CUENCA

2.- SUMA

3.- CONDUCCION

4.- SECCION TRANSVERSAL

5.- EMBALSE

6.- FIN

Su selección se realiza pulsando el número correspondiente.

A continuación se detallan cada una de las citadas operaciones:

1.-	CUENCA

Es la operación básica. Como resultado da el hidrograma de salida de la unidad hidrológica considerada, generado por una precipitación dada.

Como datos se piden:

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

IDENTIFICACION DE LA CUENCA? c1

SUPERFICIE (en ha)? 6000

TIEMPO DE CONCENTRACION (en horas) O <HU> PARA H.U. PRECALCULADO? 1.2

NUMERO DE CURVA? 78

DATOS CORRECTOS (S/N)?

-	Identificación de la cuenca. Para identificar posteriormente esta operación en los archivos de resultados.

-	Superficie de la unidad hidrológica, en ha.

-	Tiempo de concentración. Si se introduce un valor  numérico, éste es tomado como el tiempo de concentración, en horas, de la cuenca y junto con la superficie en ha., dada anteriormente, el programa calcula el Hidrograma Unitario Triangular del  S.C.S.

Pero, si se quiere aplicar otro tipo de hidrograma unitario, se le puede introducir contestando a la pregunta la respuesta "HU" y, después de dar el Número de Curva, el programa presentará las opciones para introducirlo valor a valor por el teclado o tomarlo de un archivo previamente creado al efecto. Este archivo tendrá como primer dato el número de ordenadas del hidrograma  unitario a introducir y posteriormente los valores en m3/s de las ordenadas. El intervalo de tiempo utilizado entre éstas, debe ser igual al dado como dato general al comienzo del archivo de datos.

-	Número de Curva medio para la unidad hidrológica.

Después de confirmar estos datos y, si fuera el caso, de dar  los datos de un hidrograma unitario externo, se pasa a introducir la precipitación de cálculo, es decir, el hietograma.

El programa permite tres formas de introducir esta precipitación:

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

PRECIPITACION:

1.- VARIABLE EN LOS DIFERENTES INTERVALOS

2.- UNIFORME

3.- HIETOGRAMA TIPO

-	Variable para diferentes intervalos. En esta opción se fija  un número determinado de intervalos de una determinada duración y se van introduciendo los valores de la precipitación en mm. que caen en cada intervalo. El programa se encarga de distribuir cada valor, uniformemente, en cada intervalo fijado, si este tiene una duración superior al intervalo general de cálculo. La duración del intervalo de precipitación a considerar tiene que ser igual o mayor que el intervalo general de cálculo, y, si es mayor, tiene que ser múltiplo de este intervalo general.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

NUMERO DE INTERVALOS DE PRECIPITACION? 5

DURACION EN MINUTOS DE CADA INTERVALO (MULTIPLO DE 5  min.)? 30

INTERVALO  1 ? 5

INTERVALO  2 ? 10

INTERVALO  3 ? 3

INTERVALO  4 ? 6

INTERVALO  5 ? 2

TIEMPO QUE TARDA EN COMENZAR LA PRECIPITACION (en horas)? 0

DIBUJAR HIDROGRAMA  (S/N)? s

DATOS CORRECTOS (S/N)?

-	Uniforme. Es la opción más simple. Se introduce una duración de lluvia, en horas, teniendo en cuenta que debe ser múltiplo del intervalo general de cálculo, y la cantidad total de precipitación que cae. El programa se encarga de distribuirla en cantidades iguales a lo largo de los intervalos de cálculo que comprende el tiempo de precipitación.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

DURACION TOTAL DE LA PRECIPITACION (en horas)? 2.5

CANTIDAD TOTAL DE LLUVIA (en mm)? 26

TIEMPO QUE TARDA EN COMENZAR LA PRECIPITACION (en horas)? 0

DIBUJAR HIDROGRAMA  (S/N)? s

DATOS CORRECTOS (S/N)?

-	Hietograma tipo. Esta opción crea automáticamente un hietograma de 6 horas de duración, partiendo de los valores de la precipitación máxima en 1 hora y 6 horas y, si el tiempo de concentración de la cuenca es inferior a 2.5 horas, también del valor de la precipitación máxima en 0.5 horas.

Partiendo del valor  = P6-P1, la distribución es la que se indica en la Tabla 4. del Capítulo 2.

Si se utiliza esta opción hay que tener en cuenta que la duración total del hidrograma definida por el número total de intervalos considerados, tiene que ser superior a 6 horas, y que 0.5 horas (30 minutos) tiene que ser múltiplo del intervalo general de cálculo.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

PRECIPITACION MAX. EN 0.5 HORAS (en mm)? 10

PRECIPITACION MAX. EN 1 HORA (en mm)? 15

PRECIPITACION MAX. EN 6 HORAS (en mm)? 22

TIEMPO QUE TARDA EN COMENZAR LA PRECIPITACION (en horas)? 0

DIBUJAR HIDROGRAMA  (S/N)? s

DATOS CORRECTOS (S/N)?

Todas las opciones de repartición de la precipitación van seguidas de una pregunta sobre el valor del retardo. Por retardo se entiende el tiempo, en horas, que pasa desde el comienzo de los cálculos del hidrograma general hasta que comienza la precipitación que se ha definido. Este valor es de utilidad cuando se tiene más de una unidad hidrológica y se quiere considerar la existencia de un desfase entre el comienzo de la precipitación en una de ellas con respecto a las otras.

La siguiente pregunta que aparece se refiere a si se quiere incluir un gráfico del hidrograma obtenido en el archivo de resultados. Estos gráficos ocupan mucho espacio y originan archivos muy grandes. Si nuestro interés se centra únicamente en el valor del caudal punta, puede ser bueno evitar dichos gráficos, contestando "no" a la pregunta, con el fin de obtener archivos menos voluminosos. Los gráficos a los que nos estamos refiriendo, son independientes de la opción "GRAFICOS" del menú  principal de la cual nos ocuparemos más adelante.

Después de la correspondiente confirmación de los datos, se pasa a la opción de EMISIÓN DE SEDIMENTOS, en la cual se aplicará el modelo M.U.S.L.E.. Si se contesta que sí,  el programa pedirá los valores medios para la cuenca de los factores K, LS y C correspondientes al modelo U.S.L.E.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

EMISION DE SEDIMENTOS (S/N)? s

VALOR MEDIO DE K? .3

VALOR MEDIO DE L·S? 4

VALOR MEDIO DE C? .05

DATOS CORRECTOS (S/N)?

La parte del archivo de datos correspondiente a la operación "CUENCA", queda archivada de la siguientes formas según la opción de precipitación elegida y el hidrograma unitario a utilizar. Los datos se pueden modificar posteriormente editando el archivo:

- Precipitación variable en intervalos.

CUENCA 			Operación  CUENCA

"c1" 				Identificación de la cuenca  (entre comillas).

6000 			Área de la cuenca en ha.

0 				Retardo (en horas).

VARIABLE, 5 , 30 		5 intervalos de 30 minutos

5 , 10 , 3 , 6 , 2 	mm. en cada intervalo

1.2 				Tiempo de concentración en horas (Hidrograma Unitario Triangular del SCS)

78 				Número de Curva

1 				Código para dibujar hidrograma (0 no)

SEDIMENTOS			Opcional. Se va a aplicar la MUSLE al hidrograma anterior

.3 , 4 , .05 		Valores de K , LS , C

- Precipitación uniforme

CUENCA

"c2"

4000

0

26 , 2.5 			26 mm de precipitación en 2.5 horas

.8 				Tiempo de concentración en horas (Hidrograma Unitario Triangular del SCS)

80

1

- Hietograma tipo.

CUENCA

"c3"

5000

0

YX, 10 , 15 , 22 		Pmax 0.5 h. , Pmax 1 h. , Pmax 6 h.

1				Tiempo de concentración en horas (Hidrograma Unitario Triangular del SCS)

76

1

- Hidrograma Unitario previamente calculado para la primera de las subcuencas del ejemplo.

CUENCA

"c1"

6000

0

VARIABLE, 5 , 30 		5 intervalos de 30 minutos

5 , 10 , 3 , 6 , 2 	mm. en cada intervalo

HU , 10 			Hidrograma Unitario prefijado , nº de ordenadas

1

2

4

6

7

6				Ordenadas del HU

5

3

2

1

78

1

SEDIMENTOS

.3 , 4 , .05

Una vez introducidos todos los datos de una operación CUENCA, en la pantalla donde se selecciona la operación a realizar, aparecerá una letra C que se añadirá a las que hubiera previamente.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

OPERACION:

1.- CUENCA

2.- SUMA

3.- CONDUCCION

4.- SECCION TRANSVERSAL

5.- EMBALSE

6.- FIN

# C-C-C-

2.-	SUMA

Al escoger esta opción, el programa  pregunta el número de hidrogramas  que  se van a sumar y busca los últimos  hidrogramas que estén a la espera de ser utilizados (se comienza la cuenta por el último que se haya obtenido y se va retrocediendo tantos como se quieran sumar).

Por hidrogramas en espera se entiende cualquier hidrograma, no importa el origen (cuenca, suma, conducción o embalse), que todavía no haya sufrido transformación, entendiendo por transformación las operaciones conducción, embalse o suma.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

IDENTIFICACION DE ESTA SUMA? s1

NUMERO DE HIDROGRAMAS A SUMAR? 3

DIBUJAR HIDROGRAMA  (S/N)? s

DATOS CORRECTOS (S/N)?

Después se pregunta que si se quiere el gráfico resultante, de la misma forma que ocurre en el apartado anterior.

En el archivo de datos, esta operación se refleja de la forma:

SUMA 				Operación SUMA

"s1"				Identificación de la suma

3 				Número de hidrogramas a sumar

1 				Código para dibujar hidrograma (0 no)

En el menú donde se seleccionan las operaciones aparecerá una S en la lista de operaciones realizadas.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

OPERACION:

1.- CUENCA

2.- SUMA

3.- CONDUCCION

4.- SECCION TRANSVERSAL

5.- EMBALSE

6.- FIN

# C-C-C-S-

3.-	CONDUCCIÓN

Para realizar la conducción del hidrograma se utiliza el método Muskingum. El programa pide los valores de los dos coeficientes del método y da unos mensajes de advertencia si los valores no están dentro del rango de aplicación.

Si el problema radica solamente en que el valor de K es demasiado grande, el programa dividirá este valor en tantos "tramos" como fuese necesario para que el valor de K en cada uno de ellos esté dentro del rango aceptable, realizando de esta forma sucesivas conducciones, tantas como tramos sean necesarios.

Si se quiere realizar la conducción de sedimentos, el programa pide los valores de B y D, y asigna al parámetro T el valor de K del método Muskingum.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

IDENTIFICACION DE ESTA CONDUCCION? t1

COEFICIENTE K DE MUSKINGUM? .3

COEFICIENTE X DE MUSKINGUM? .2

SE VAN A CONDUCIR SEDIMENTOS (S/N)? s

COEFICIENTE B PARA CONDUCCION DE SEDIMENTOS? 0

COEFICIENTE D (diámetro de las partículas más pequeñas)? .00001

DIBUJAR HIDROGRAMA  (S/N)? s

DATOS CORRECTOS (S/N)?

El archivo de datos se estructura de la forma siguiente:

CONDUCCION 				Operación CONDUCCION

"t1"					Identificación de la conducción

.3 , .2 				Coef. K  , Coef. X

0 , .0001 				Coef. B  , Coef. D

1					Código para dibujar hidrograma (0 no)

En el menú donde se seleccionan las operaciones aparecerá una K en la lista de operaciones realizadas.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

OPERACION:

1.- CUENCA

2.- SUMA

3.- CONDUCCION

4.- SECCION TRANSVERSAL

5.- EMBALSE

6.- FIN

# C-C-C-S-K-

4.-	SECCIÓN TRANSVERSAL

Esta operación calcula el nivel de agua máximo que se alcanza en una sección dada, como consecuencia del paso de la avenida; es decir, calcula el calado para el caudal punta del hidrograma.

Además da otros valores de interés como son la velocidad media de la corriente, su Número de Froude y la cota de la lámina con respecto al nivel de referencia utilizado para definir los puntos de la sección.

Se pueden colocar tantas operaciones seguidas de este tipo como se quiera; si, por ejemplo, se tiene interés por conocer el comportamiento de las aguas en diferentes tipos de sección. Los datos de flujo necesarios siempre se tomarán del último hidrograma realizado.

Después de identificar la sección con un identificador, el programa pide la pendiente, en tanto por uno; el número de Manning de referencia y la geometría de la sección mediante unas coordenadas rectangulares que se fijen previamente. Los puntos de la sección se introducen como pares de valores (distancia, cota), al que se añade un multiplicador del número de Manning que multiplicado por la rugosidad de referencia dara el valor de n a utilizar en el tramo que une el punto en cuestión con el precedente. Estas cifras se introducen conforme se va respondiendo a las correspondientes coordenadas.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

IDENTIFICACION DE LA SECCION? sec1

PENDIENTE (TANTO POR UNO)? .01

NUMERO DE MANNING DE REFERENCIA? .035

DATOS CORRECTOS (S/N)?

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

NUMERO DE PUNTOS DE LA SECCION? 4

DISTANCIA DEL PUNTO  1  ? 0

COTA  ? 5

MULTIPLICADOR DEL n <1>?

DISTANCIA DEL PUNTO  2  ? 10

COTA  ? 0

MULTIPLICADOR DEL n <1>?

DISTANCIA DEL PUNTO  3  ? 30

COTA  ? 0

MULTIPLICADOR DEL n <1>? .8

DISTANCIA DEL PUNTO  4  ? 40

COTA  ? 5

MULTIPLICADOR DEL n <1>?

DATOS CORRECTOS (S/N)?

Del mismo modo que en la operación CUENCA se tenía la opción de calcular los sedimentos emitidos, en ésta se tiene la posibilidad de calcular los acarreos que arrastra el flujo en el lecho.

DESEA CALCULO DE ACARREOS (S/N)? s

Para realizar este cálculo, hay que introducir el valor del peso específico de los materiales del lecho, en Kg/m3, y su curva granulométrica. Esta curva está definida por un conjunto de pares de valores de la siguiente forma:

diámetro d1 (mm)    ,    % de la muestra que es inferior a d1

diámetro d2 (mm)    ,    % de la muestra que es inferior a d2

etc...

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

DENSIDAD DE LOS MATERIALES DEL LECHO (Kg/m3)? 2300

CURVA GRANULOMETRICA:

NUMERO DE PUNTOS A INTRODUCIR? 4

ENPEZAR POR EL DIAMETRO MAYOR.

PUNTO  1 : DIAMETRO (mm)? 20

PORCENTAJE QUE PASA POR EL TAMIZ (%)? 100

PUNTO  2 : DIAMETRO (mm)? 5

PORCENTAJE QUE PASA POR EL TAMIZ (%)? 30

PUNTO  3 : DIAMETRO (mm)? 1

PORCENTAJE QUE PASA POR EL TAMIZ (%)? 10

PUNTO  4 : DIAMETRO (mm)? .1

PORCENTAJE QUE PASA POR EL TAMIZ (%)? 0

DATOS CORRECTOS (S/N)?

Todos estos valores quedan reflejados en el archivo de datos de la siguiente forma, para posteriormente operar con ellos o, si llega el caso, modificarlos.

SECCION				Operación SECCIÓN

"sec1"				Identificación

.01 , .035 			Pendiente , Número de Manning de referencia

4 					Número de puntos de la sección

0 , 5 , 1 				***

10 , 0 , 1 			Puntos de la sección (DISTANCIA , COTA , MULTIPLIC. de n)

30 , 0 , .8 			***

40 , 5 , 1				***

ACARREOS				Opcional. Sólo se puede colocar después de SECCION

2300 				Densidad del material del lecho

4 					Número de puntos de la curva granulométrica

20 , 100 				***

5 , 30 				Diámetro , % que pasa por ese diámetro

1 , 10 				***

.1 , 0				***

En el menú donde se seleccionan las operaciones aparecerá una SE en la lista de operaciones realizadas

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

OPERACION:

1.- CUENCA

2.- SUMA

3.- CONDUCCION

4.- SECCION TRANSVERSAL

5.- EMBALSE

6.- FIN

# C-C-C-S-K-SE-

5.-	EMBALSE

El embalse se define mediante: un identificador, como es normal en todas las operaciones; una capacidad máxima expresada en "miles de m3"; un porcentaje de llenado en el momento de la simulación, ya que no es lo mismo que el embalse esté vacío o que esté al 100  por 100 de su capacidad; la superficie que ocupa la lámina de agua, en hectáreas, cuando ésta se encuentra en la cota de coronación, es decir, cuando está lleno y comienza a verter; y la longitud del vertedero en m.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

IDENTIFICACION DE ESTE EMBALSE? emb1

CAPACIDAD (EN MILES DE m3)? 500

PORCENTAJE DE LLENADO (%)? 90

SUPERFICIE MAXIMA DEL LA LAMINA (ha)? 100

ANCHURA DE VERTEDERO (m)? 20

SE VAN A CONDUCIR SEDIMENTOS (S/N)? s

COEFICIENTE B PARA CONDUCCION DE SEDIMENTOS? 1

COEFICIENTE D (diámetro de las partículas más pequeñas)? .00001

DIBUJAR HIDROGRAMA  (S/N)? s

DATOS CORRECTOS (S/N)?

Dado que este programa trata de simplificar la tarea del cálculo de caudales, sobre todo cuando no se disponen de muchos datos, el valor del coeficiente de vertedero utilizado es fijo en todos los casos y toma un valor de 1.704; por lo que, si se tienen datos de dicho coeficiente, se puede tener en cuenta, introduciendo una longitud de vertedero ficticia resultante de multiplicar L por Cv/1.704

De la misma forma que en el caso de la conducción, los sedimentos transportados más allá del embalse se valoran introduciendo los datos de B y D del modelo de J.R. Willians. El valor de T es estimado por el programa como el tiempo medio que el agua permanece en el embalse. En este caso, sí es interesante, cuando el embalse es de cierta consideración, el estimar un cierto valor de B.

El archivo de datos queda de la siguiente forma:

EMBALSE				Operación de EMBALSE

"emb1"				Identificador

500 , 90 				Capacidad  , % ocupado

100 , 20 				Superf. máxima (ha), L vertedero (m)

1 , .00001 			Sedimentos   Coef. B , Coef. D

1					Código para dibujar hidrograma (0 no)

En el menú donde se seleccionan las operaciones aparecerá una E en la lista de operaciones realizadas

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

OPERACION:

1.- CUENCA

2.- SUMA

3.- CONDUCCION

4.- SECCION TRANSVERSAL

5.- EMBALSE

6.- FIN

# C-C-C-S-K-SE-E-

6.-	FIN

Esta opción indica al programa que ha finalizado la introducción de los datos. Existen dos posibilidades que están orientadas a la presentación de los resultados en el archivo de salida.

-	Si se contesta que se desea una presentación normal, el programa, cuando realice los cálculos, mandará al archivo de resultados una relación detallada de los datos utilizados en cada operación, así como los pseudográficos de los hidrogramas de aquellas operaciones que se le hayan indicado.

-	Por el contrario, si se contesta que se quiere sólo un resumen, el programa únicamente mandará al archivo de resultados el encabezamiento y el resumen final. Esta opción es útil cuando se precisan realizar múltiples cálculos con los mismos datos ó variando apenas algunos valores; en estos casos puede que sólo nos interese obtener los valores resumen de cada simulación, ahorrando mucho espacio en el disco, dado el elevado volumen de memoria que suelen ocupar los archivos de resultados completos.

[CAUDAL 3]          CLAVE: prueba1.dat

PRESENTACION NORMAL O SOLO RESUMEN FINAL (N/R)? n

El archivo de datos terminará por tanto de la siguiente forma:

FIN    (ó FINR si solo queremos el resumen)

#### OPERACIONES

Una vez elaborado el archivo de datos ya se pueden realizar los cálculos. Al escoger esta opción el programa pide tres claves de archivos:

-	Clave del archivo de datos. Es la clave o nombre del archivo donde se disponen los datos de la cuenca o sistema de cuencas, tramos, embalses, etc.

-	Clave del archivo de resultados. Es la clave o nombre del archivo en donde se quiere que el programa guarde los resultados. Si ya existe un archivo con ese nombre, el programa advierte de ello y pide confirmación.

-	Clave del archivo de almacenamiento. En este archivo el programa va guardando todos los hidrogramas resultado de las diferentes operaciones realizadas. El almacenamiento se lleva a cabo de una forma sencilla (pares de  valores tiempo-caudal), para después poder utilizarlos en la opción de los gráficos. Este archivo puede ser útil para pasar los hidrogramas a otros programas, que tengan un mejor tratamiento para los gráficos (lotus, etc.).

Al igual que en el caso del archivo de resultados, el programa advierte si ya existe otro archivo con esa clave y, si así fuera, pide confirmación del nombre.

Una vez determinados los archivos a utilizar, se pide un valor de caudal máximo. Este valor sirve para tomar una referencia igual en todos los hidrogramas que se vayan a representar en el archivo de resultados.

Si no se da ningún valor a este concepto, cada uno de los hidrogramas representados se ajustará de forma independiente al ancho disponible para cada gráfico. Si se introduce un valor, este será tomado como valor máximo del eje de ordenadas (caudales) para todos los gráficos. De esta forma todos los hidrogramas se podrán comparar visualmente ya que estarán a la misma escala. Como es lógico, antes de dar un valor de caudal máximo, se tendrán que realizar los cálculos, por lo menos una vez, para obtener una primera referencia de los caudales resultantes y de este modo poder elegir un valor mayor que el máximo de los caudales punta esperados.

A continuación se inician los cálculos. El programa va mandando mensajes, según se van realizando las diferentes operaciones. Al final de la ejecución recuerda los nombres de los archivos utilizados y pulsando la barra espaciadora se vuelve al menú  principal.

El archivo de almacenamiento tiene el siguiente formato:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│"Prueba 1"    ...... Título de la simulación                   │

│ 100 , 5      ...... 100 intervalos de 5 minutos               │

│OPERACION     ...... indicativo de que comienza una operación  │

│ 1            ...... número de la operación                    │

│"h1"          ...... título de la operación                    │

│ 72.48314     ...... caudal punta en m3/s.                       │

│ 1.416667     ...... tiempo al pico en h.                      │

│ 271795.5     ...... volumen total de escorrentía en m3.         │

│ 28695.91     ...... toneladas de sedimentos emitidos.         │

│ 8.333334E-02 , 0                                              │

│ .1666667 , 0                                                  │

│ .25 , .1405564                                                │

│ .3333334 , .7760543                                           │

│ .4166667 , 2.188888                                           │

│ .5 , 4.603855                                                 │

│ .5833334 , 8.20282   los 100 pares: tiempo (h) , caudal (m3/s)  │

│ .6666667 , 13.13499                                           │

│ .75 , 19.52431                                                │

│ .8333334 , 27.47483                                           │

│ .9166667 , 36.84052                                           │

│ 1 , 47.10617                                                  │

│ 1.083333 , 56.07626                                           │

│                                                               │

│      .                                                        │

│      .                                                        │

│      .                                                        │

│      .                                                        │

│      .                                                        │

│      .                                                        │

│                                                               │

│SECCION      ..... indicativo de una sección transversal       │

│ 1           ..... número de la sección de este hidrograma     │

│"s1"         ..... título                                      │

│ .02         ..... pendiente                                   │

│ .04         ..... número de Manning                           │

│ 5.849996    ..... calado en m.                                │

│ 1.1825      ..... número de Froude                            │

│ 4.236       ..... velocidad media de la corriente             │

│ 5810.013 , .712222  ..... toneladas de acarreos , d máx. (m)  │

│ 6.950975 , .0633447 , .7683793 , 3.000375                     │

│    [calado con acarreos, Manning máx., Froude máx., velocidad]│

│ 0 , 10     .../                                               │

│ 5 , 0      .../..... puntos de la sección: distancia , cota   │

│ 10 , 10    .../                                               │

│FIN         ........ fin del archivo                           │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

PENDIENTE DE COMPENSACIÓN

Esta opción del programa funciona independientemente de la parte de cálculo de caudales y permitiendo determinar la pendiente de compensación partiendo de los siguientes datos:

-	Titulo. Identificación que encabezará el archivo de resultados.

-	Caudal de cálculo. Caudal, en m3/s, para el que se quiere calcular la pendiente de compensación.

-	El cálculo se realiza para un rango de anchos de cauce definido por un valor mínimo (ancho mínimo), uno máximo (ancho máximo), y un paso o incremento a ir sumando al valor mínimo hasta llegar al ancho máximo establecido. Para cada uno de los anchos así definidos se calcula la pendiente de compensación. Todos estos datos tienen que ser introducidos en metros.

-	Número de Manning.

-	Peso específico de los materiales. Valor a introducir en Kg/m3.

-	Diámetro medio de los materiales. Diámetro D50 de los materiales constitutivos del lecho, en metros. Es importante tener en cuenta que la muestra a analizar para obtener este valor tiene que ser representativa de todo el perfil del lecho y no limitarse a los primeros centímetros constituidos, probablemente, de materiales aportados por pequeñas avenidas y que por tanto tendrán una granulometría bastante más fina.

-	Proporción de sedimentos. Es la parte de material sólido constitutiva del flujo expresado en tanto por uno. Por defecto, el programa toma el valor 0.1 estimado por García Nájera en sus cálculos.

-	Clave para archivar la tabla de resultados. Esta clave es el nombre que queremos dar al archivo en el cual el programa refleja los datos que le hemos introducido y almacena las pendientes de compensación obtenidas para los diferentes anchos de cauce, así como las velocidades y calados correspondientes.

LISTADO DE ARCHIVOS

Con esta opción se pueden listar los archivos existentes en un directorio, sin necesidad de salir al Sistema. Si a la pregunta de "Archivos a listar?" no se contesta nada, el programa lista el contenido del directorio actual. En realidad funciona de la misma forma que el comando DIR del MS-DOS.

Como ya es norma dentro del programa, para volver al menú principal se pulsa la barra espaciadora.

GRÁFICOS

Aunque en un principio los gráficos se programaron para CGA, dada la proliferación de las tarjetas gráficas VGA y su notable mayor calidad en la representación, los gráficos requieren de esta última para su presentación. En aquellos ordenadores que no dispongan de este adaptador gráfico, no se podrá disponer de esta  opción, pero siempre tienen los pseudográficos del archivo de resultados y la posibilidad de utilizar los datos del archivo de  almacenamiento en otros programas con disponibilidades gráficas.

El modo de funcionamiento es el siguiente:

-	El programa pide la clave del archivo de almacenamiento.  Lee este archivo e informa del número de operaciones (hidrogramas) que contiene.

-	Luego pregunta el número de la operación del gráfico deseado.

-	De una operación se puede disponer del gráfico correspondiente al hidrograma y de tantos gráficos de secciones transversales como secciones se hayan calculado a continuación del mencionado hidrograma. La forma de pedirle al programa el (los) gráfico(s) que se desea(n) representar, consiste en contestar con un número a la pregunta correspondiente:

-	0, para que represente el hidrograma.

-	1, para que represente la primera sección transversal  (si se hubiera calculado).

-	2, para que represente la segunda (si la hubiera).

-	etc...

En el caso de los hidrogramas también existe una posibilidad de ajustar la escala de caudales. Mientras que el eje de del tiempo se ajusta en su totalidad al número total de intervalos considerados en la ejecución y no hay forma de modificarlo.

Cuando se representan secciones transversales, el terreno puede reflejarse en color marrón y la superficie de la lámina de agua en color azul. El calado determinado es el correspondiente al de las aguas limpias. Si se han realizado cálculos de acarreos, hay que considerar que el calado en estos casos es mayor y la velocidad del flujo menor (todos estos datos aparecen detallados en el archivo de resultados).

Pulsando la barra espaciadora se abandona el gráfico en pantalla y se tiene la posibilidad de representar otros, con sólo responder con el número de la operación deseada. Contestando 0, se vuelve al menú principal.

EDICIÓN DE ARCHIVOS

Con esta opción se pueden editar los archivos con el editor de texto  EDIT del sistema operativo sin necesidad de salir del programa.

FIN DEL PROGRAMA

Con esta opción se abandona el programa y se vuelva al Sistema Operativo.

CONSEJOS GENERALES

El programa interprete de BASIC tiene un límite de memoria para las variables que utiliza. Por esta razón puede suceder que el programa se pare durante su ejecución y presente el mensaje "out of memory". Esto se debe normalmente a que la dimensión de los vectores, que almacenan el hidrograma total y la precipitación, es demasiado grande.

El problema se puede solucionar aumentando la duración de cada intervalo, con lo que se disminuye la longitud del vector precipitación, al necesitarse menor número de intervalos para representarla, y consecuentemente para abarcar todo el hidrograma necesario. Puede ocurrir que baste con disminuir el número de intervalos considerados para solucionar el problema.

A modo orientativo, 100 intervalos, cada uno de ellos con un valor de 5 minutos de duración, se consideran unos buenos datos de partida para cuencas medianas, a modificar posteriormente según los primeros resultados obtenidos.

Si el programa se interrumpe por cualquier motivo, escribiendo la palabra RUN y pulsando posteriormente ENTER se vuelve a poner en marcha el programa.